wersja 1.0

UŻYWANIE

SKAFANDRA

SUCHEGO

Użytkowanie skafandra

- Przygotowanie nowego skafandra

  - rozciąganie uszczelnień lateksowych

  - docięcie uszczelnień lateksowych

  - dokręcenie zaworów

  - regulacja zaworów

  - kontrola zamka

  - Smarowanie zamkniętego zamka

  - montaż szelek

  - talkowanie uszczelnień

    - łatwość zakładania

    - wiązanie wilgoci

- Zakładanie i zdejmowanie skafandra

  - umiejscowienie butów

  - umiejscowienie kroku (szelki)

  - zakładanie i zdejmowanie rękawów

  - zakładanie i zdejmowanie manszety szyjnej

    - ochrona przed ostrymi krawędziami

  - zapinanie i odpinanie zamka

    - ochrona przed przycięciem odzieży

    - ochrona przed zanieczyszczeniami

  - wypuszczenie powietrza

- Zakładanie i zdejmowanie kaptura

  - umieszczenie pod ocieplaczem

- Zakładanie i zdejmowanie rękawic

  - rękawice bez pierścieni

  - rękawice z pierścieniami

  - wkładki wyrównujące ciśnienie

- Zwijanie skafandra

Inflacja skafandra suchego

- Właściwości izolacyjne gazu

- Inflacja powietrzem

  - niski koszt

  - wygoda

  - dobra ochrona termiczna

- Inflacja mieszanina oddechową

  - wykluczenie mieszanin helowych i wodorowych

  - Nitrox < 40%

- Inflacja argonem

  - dodatkowa instalacja (zabezpieczenie)

  - bardzo dobra izolacja termiczna

  - wielokrotna inflacja

|  | Argon (Ar) | Tlen (O2) | Wodór (H2) | Azot (N2) | Hel (He) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gęstość (kg/m3) | 1.7839 | 1.4289 | 0.0898 | 1.2505 | 0.1784 |
| Ciepło mol. (J/mol/K) | 20.79 | 29.36 | 28.83 | 29.08 | 20.79 |
| Cp/Cv | 1.648 | 1.396 | 1.407 | 1.401 | 1.630 |
| Ciepło właściwe (J/kg/K) | 520.0 | 917.5 | 14300.0 | 1034.0 | 5191.0 |
| Przewodnictwo cieplne (W/m/K) | 0.0163 | 0.024 | 0.170 | 0.0243 | 0.1420 |

Przykładowa konfiguracja sprzętu powietrznego

Konserwacja skafandra suchego

- Suszenie skafandra

  - rozwieszenie (specjalne wieszaki)

  - przewiewne miejsce

  - unikanie promieni słonecznych

- Czyszczenie skafandra

  - przemywanie czystą wodą

- Środki konserwujące

  - talk do uszczelnień

  - parafina do suwaków

  - NIE UŻYWAĆ SILIKONU !!!

- Przechowywanie

  - suche, ciemne miejsce (pokrowiec)

  - rozwieszony z zapiętym suwakiem

- Naprawy

  - podklejenie szwów

  - naklejenie łatek

  - okresowa wymiana uszczelnień i suwaka

  - przegląd zaworów

Techniki używania

skafandra suchego

- Dobór balastu

  - zwiększenie balastu podstawowego

  - obciążenie nóg

- Ustawienie zaworu wypustowego

  - ustawienie stałe

  - ustawienie zmienne

- Zanurzenie

  - uraz ciśnieniowy skóry

  - ograniczona inflacja skafandra suchego

  - maksymalna inflacja skafandra suchego

  - pulsacyjna obsługa zaworu

- Przetaczanie powietrza

  - rękawice

  - nogi

  - problem zrzucania płetw

- Zabezpieczenie ciężarkami

  - rola taśm

  - ciężar

- Pozycja płynięcia

- Oś ciała pod kątem 30O

- Prowadzenie nóg

  - wynurzanie

  - regulacja zaworu wylotowego

  - obsługa manualna zaworu wylotowego

  - automatyka

- Obsługa KRW podczas wynurzania

  - problem odpowietrzania ocieplacza

  - właściwa pozycja ciała

  - materiał

  - rozwiązania konstrukcyjne

Sytuacja awaryjne

- Uraz ciśnieniowy skóry

  - przerwanie nurkowania

- Ciągłe zasilanie

  - zamarznięcie zaworu

  - awaria zaworu

  - odpięcie (odcięcie) wężyka

  - wyrównanie ciśnienia

    - obsługa manualna zaworu wypustowego

    - rozszczelnienie kryz

- Nadmierny napływ powietrza do nóg

  - szybka reakcja

  - podciągnięcie kolan

  - obrót w bok

- Uszkodzenia skafandra (utrata pływalności)

  - zrzucenie balastu

  - wypłynięcie do góry

  - wyjście na brzeg po dnie

ĆWICZENIE I

- Przygotowanie sprzętu

- Zakładanie skafandra

- Napełnianie i opróżnianie skafandra na brzegu

- Napełnianie i opróżnianie skafandra na powierzchni wody

- Zanurzanie

- Inflacja ograniczona

- Przepływ powietrza przez skafander

  - maksymalnie otwarty zawór wypustowy

- Ustawianie zaworu wypustowego

  - pływanie w pozycji poziomej

- Obracanie w przód i w tył

- Wynurzanie w pionie

  - rozkręcony zawór wypustowy

Wybrane zagadnienia fizjologii

nurkowania

Przechłodzenie

i utrata ciepła

Przechłodzenie (hipotermia) następuje wtedy, kiedy ciepło wytwarzane przez organizm nie wystarcza na pokrycie poniesionych strat cieplnych.

- Obszary ciała ludzkiego o największych stratach ciepła

  - głowa (zwłaszcza czoło i skronie) 40%

  - kark

  - okolice żołądka

  - ręce i nadgarstki

  - okolice pleców

  - pachwiny

  - stopy i kostki

- Przewodnictwo (kondukcja)

  - styk dwóch ciał o różnej temperaturze

- Unoszenie (konwekcja)

  - ciągły opływ ciała czynnikiem o różnej temperaturze

- Promieniowanie

  - emisja fal elektromagnetycznych

- Parowanie

- Przewodnictwo cieplne wody

- 25 razy większy współczynnik przewodności cieplnej

  - powietrze = 0.0273

  - woda = 0.6480

- Ruch wody

- Parowanie potu ze skóry

- Ogrzewanie mieszaniny oddechowej (25%) mieszaniny

- Mieszaniny helowe

- Nawilżenie mieszaniny oddechowej

- Stadia hipotermii z zależności od temperatury wewnętrznej

  - 35O – silne drżenie mięśniowe, pogorszenie precyzji ruchów wywołane spoczynkowym napięciem mięśni, częściowym blokowaniem prowadzenia impulsów nerwowych do komórek mięśniowych oraz zwiększeniem lepkości płynu mazistego w stawach

  - 34O – zaburzenia świadomości

  - 31O-30O – brak czucia skurczów serca i tętniczego

  - 30O – spowolnienie rytmu zatokowego, wzrost pobudliwości mięśnia sercowego, arytmia

  - 28O-25O – migotanie komór, śmierć

- Kliniczne objawy hipotermii

  - uczucie zimna

  - zsinienie lub bladość skóry

  - dreszcze, częste oddawanie moczu

  - upośledzona koordynacja ruchowa

  - osłabienie siły mięśniowej

  - zniesienie czucia

  - osłabienie woli, apatia

  - utrata przytomności

- Przybliżony czas przetrwania w zależności od temperatury wody

| Temperatura wody (OC) | Spodziewany czas przetrwania |
| --- | --- |
| < 2 | < 45 min. |
| 2 – 4 | < 1.5 h |
| 4 – 10 | < 3 h |
| 10 – 15 | < 6 h |
| 15 – 20 | < 12 h |
| > 20 | ????? |

- Wpływ prędkości wiatru i temp. powietrza na możliwość zamarznięcia

| Prędkość wiatru (w) | Temperatura powietrza(OC) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 0 | -12 | -23 | -35 | -45 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nieznaczne niebezpieczeństwo dla |  |  | Wzrasta | niebezp. |  |
| 20 | Osób odpowiednio ubranych |  |  | odmrożenia | odkrytych | Duże |
| 30 |  |  | części | ciała | nibezp. | odmrożenia |
| 40+ |  |  |  |  | odkrytych | części ciała |

Termoregulacja

Mechanizmy  prowadzące w strefie chłodu do obniżenia temperatury powierzchni ciała i zmniejszenia różnicy temperatur.

- Skurcz obwodowych naczyń krwionośnych

  - pobudzenie termoreceptorów (różnica temperatur)

  - zmniejszenie przepływu krwi przez tkanki

  - zwiększenie właściwości izolacyjnych podskórnej tkanki tłuszczowej

  - wzmożona praca nerek, diureza, zagęszczenie krwi

  - ryzyko choroby dekompresyjnej

- Przeciwprądowy układ wymienników cieplnych

  - wymiana ciepła pomiędzy tętnicą a żyłą

- Fale Lewisa (zależne od temp. wew.)

  - zapobieganie martwicy

  - odprowadzenie produktów przemiany materii

  - utrata ciepła

- Reakcje naczynioskurczowe nie zachodzą w skórze głowy

  - duża utrata ciepła

  - wrażliwość mózgu na hipotermię

- Zmiany behawioralne

  - pozycja ciała (kulenie się, przytulanie)

  - wzmożona aktywność ruchowa

  - odruchowe szukanie ciepłych pomieszczeń i stosowanie odzieży

- Termogeneza drżeniowa

  - drżenie mięśni, wzrost tempa przemiany materii

  - energia uwalniana w postaci ciepła

  - wykorzystanie glikogenu mięśniowego

  - wykorzystanie glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych

  - zwiększenie przepływu skórnego krwi – obniżenie temperatury wewnętrznej

- Reakcja na nurkowanie

  - zwolnienie rytmu czynności serca, bezdech, selektywny skurcz naczyń krwionośnych

- Przeciwdziałanie

  - unikać wychłodzenia przed nurkowaniem

  - szczególna ochrona termiczna głowy

  - unikać wysiłku fizycznego przed nurkowaniem

  - spożywać napoje bezalkoholowe

  - skafander i czas nurkowania dobierać do panującej temperatury

  - po stwierdzenie pierwszych objawów przechłodzenia należy przerwać nurkowanie lub, jeżeli nie jest to możliwe, ograniczyć ruch w celu zmniejszenia strat ciepła

- NADMIERNE WYCHŁODZENIE ORGANIZMU MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ UTONIĘCIA

- Przechłodzenie – pierwsza pomoc

  - Przechłodzenie lekkie

    - przywrócenie prawidłowej temperatury ciała

    - zdjęcie skafandra, wytarcie ciała

    - założenie suchego, ciepłego ubrania

    - podanie ciepłego płynu bezalkoholowego

    - ochrona organizmu przed dalszą utratą ciepła

  - Przechłodzenie ciężkie

    - unikanie zbyt intensywnego ogrzewania ciała – ryzyko migotania komór serca i śmierci

    - nie stosować gorących kąpieli lub termoforów

    - zawinąć ofiarę w koc, śpiwór lub metalizowaną folię wraz z drugą osobą stanowiącą źródło ciepła

    - KONSULTACJA LEKARSKA

    - w razie konieczności podjąć reanimację

Inne zagadnienia fizjologiczne

- Pocenie się

  - 500 ml H2O/m2 w ciągu doby

  - powierzchnia ciała ludzkiego to 1.72 m2

  - 25 % przypada na oddech

  - 75 % to pocenie przez skórę

  - zawilgocenie skafandra

| Związek | ilość (dm3) | stan |
| --- | --- | --- |
| tlenek węgla | 0.660 | gaz |
| metan | 0.900 | gaz |
| amoniak | 0.587 | gaz |
| aceton | 0.00046 | ciecz |
| dwutlenek węgla | 550.000 | gaz |

- Oddawanie moczu pod wodą

  - cewniki

  - pieluchy dla dorosłych

Typy i budowa skafandrów suchych

Rodzaje skafandrów suchych

- Rodzaje skafandrów suchych

  - Skafander neoprenowy

    - komfort cieplny

    - luźny strój (damski i męski)

    - ciężki

    - zawór dolotowy i wypustowy

    - zamek gazoszczelny

    - uszczelnienie lateksowe i neoprenowe

    - zintegrowane buty

    - osobny lub zintegrowany kaptur

    - nie wymaga ocieplacza

    - zmienna grubość neoprenu (pływalność)

    - uszkodzenie grozi utratą pływalności

    - łatwiejsza naprawa

  - Crash neopren

WODA

NEOPREN

POWIETRZE

CIAŁO

  - Skafander z tkaniny syntetycznej

    - komfort cieplny

    - luźny strój (damski i męski)

    - lekki

    - zawór dolotowy i wypustowy

    - zamek gazoszczelny

    - uszczelnienie lateksowe

    - zintegrowane buty

    - osobny lub zintegrowany kaptur

    - wymaga ocieplacza

    - niezmienna grubość tkaniny (pływalność)

    - uszkodzenie grozi utratą pływalności

    - specjalizowana naprawa

WODA

NEOPREN

POWIETRZE

OCIEPLACZ

CIAŁO

- Powłoki skafandrów suchych

  - neopren

  - crash-neopren

  - butaperka

    - płótno powlekane gumą

  - guma

    - mała wytrzymałość i starzenie się

  - płótno powlekane tworzywami

    - mała wytrzymałość

  - trójlaminat

    - nylon (bardzo wytrzymały)

    - guma butylowa (b. odporna na starzenie)

NYLON

GUMA BUTYLOWA

NYLON

  - trójlaminat rozciągliwy

    - rozciągliwość do 30 %

  - cordura

    - osnowa kewlarowa

    - rozciągliwy do 10 %

- Montaż powłok

  - neopren i crash-neopren

  - trójlaminat

    - guma samo wulkanizująca

    - klej

  - cordura

- Uszczelnienia

  - uszczelnienia neoprenowe

  - niskie koszty

  - prosta naprawa

  - łatwy dobór rozmiaru

  - dobra ochrona termiczna

  - mało skuteczne uszczelnienie

  - ucisk szyi

  - uszczelnienie lateksowe

  - wysokie koszty

  - niemożliwa naprawa

  - określony rozmiar (docinanie)

  - bardzo skuteczne uszczelnienie

  - słaba ochrona termiczna (docieplanie)

  - kształt uszczelnień lateksowych

  - stożkowy

  - butelkowy

- Zamki

  - zamki gazoszczelne

    - BDM, DYNAT (własność YKK)

    - uszczelnienie lateksowe

  - Liczba kostek/cal

    - zamek lekki

    - zamek średni

    - zamek ciężki

  - podatność na uszkodzenie

    - przycięcie odzieży

    - zanieczyszczenie

    - przełamanie

    - wyrwanie kostki

  - położenie zamka

    - na plecach (krótki)

    - front entry (złe)

    - long front entry (długi)

  - zamki pomocnicze

- Buty

  - neoprenowe

    - miękkie

    - ciepłe

    - mała wytrzymałość mechaniczna

  - gumowe

    - miękki i elastyczne

    - wywracalne na drugą stronę

    - słaba ochrona termiczna

  - neoprenowe pokryte gumą

    - sztywniejsze

    - niektóre odwracalne

    - duża wytrzymałość mechaniczna

    - dobra ochrona termiczna

- Rękawice

  - neoprenowe

    - pięciopalczaste

    - trój palczaste

  - suche lateksowe

    - termiczna izolacja gazowa

    - wkładka termoizolacyjna

    - wymaga docieplenia nadgarstków

  - suche z pierścieniami

    - dobra ochrona termiczna

    - wygodne

    - wyrównywanie ciśnienia

- Kaptur

  - zintegrowany

    - niewygodne zakładanie i zdejmowanie

    - krótsza żywotność

    - dobra ochrona termiczna

  - materiały

    - neopren

    - lateks

  - kaptur osobny

    - wygodne zakładanie i zdejmowanie

    - większa żywotność

    - gorsza ochrona termiczna

    - odpowiedni kształt

- Zawory

  - zawór wypustowy

    - współbieżny

    - manualny

    - automatyczny (regulacja)

    - funkcja nadmiarowa

    - położenie zaworu

      - ramię

      - przedramię

  - zawór dodawczy

    - przeciwbieżny (zamykany ciśnieniem)

    - stały lub obrotowy

    - położenie

    - pierś

    - biodro

    - wydatek 600 l/min.

    - ryzyko zamarznięcia

- Dodatki

  - Łaty na kolanach

    - naklejana guma

    - naklejane tworzywo

    - naklejany trójlaminat

  - szelki

    - dopasowanie kroku

    - łatwość poruszania się

  - listwa zabezpieczająca zamek

  - ocieplenie szyi

  - ściągacz w pasie

  - kieszenie

- Ocieplacze

  - Polar 200 lub 300

    - wchłania wilgoć

    - podwyższenie przewodnictw

  - bielizna przeciwpotna

    - poprawienie ochrony termicznej o ok. 30 %

  - ocieplacze termiczne warstwowe

    - dobra izolacja

    - odprowadzenie wilgoci

  - Thinsulate

    - absorpcja 1 % H2O

  - człowiek w garniturze 20OC – 1CLO

  - skafander mokry 5 mm - 2.8 CLO

  - thinsulate – 1.8 CLO

ĆWICZENIE II

- Zanurzanie

  - inflacja maksymalna

  - ograniczone używanie kamizelki

- Ustawienie zaworu wypustowego

  - pływanie w pozycji poziomej

- Wypinanie i wpinanie wężyka

- Zapobieganie wyrzuceniu nogami w górę

- Próba gwałtownego opróżniania skafandra

  - manualna obsługa zaworu wypustowego

  - rozszczelnienie kryzy szyjnej

- Wynurzanie w pionie

  - normalnie ustawiony zawór wypustowy